טלסקופ אסטרונומי ושטח

1. [image: image1]כיוון גובה עדין.
2. טבעת מיקוד.
3. צינור מיקוד.
4. מראה אלכסונית.
5. כיוון מיקוד עדין.
6. עדשה.
7. התקן למשקפת                                                                             החיפוש.
8. משען משקפת.
9. בורג משקפת החיפוש
10. משקפת החיפוש.
11. זווית הצפייה.
12. מצפן.
13. שיעור ההגבהה.
14. גוף הטלסקופ.
15. מכסה העדשה.
16. מכסה עדשת                                                                               
האובייקט.

17. עדשת אובייקט.
18. ידית נעילה אופקית.
19. מגש אביזרי עזר.
20. מלחצת הגבהה.
21. רגל החצובה.
22. מרכב.
23. ידית כיוון נעילה אופקית.
24. חיבור ידית נעילה.
25. עדשת X21 מיקרוסקופ אנכית.
26. עדשת X3 בארלוו.

[image: image4.jpg]Helpful Hints For Setting Up the Telescope

STEP 1

° Unpack the tripod legs (21) from the box.

e To fix tripod legs to Mount (22), align holes of tripod legs with those of the Mount. (Figure 2a)

e Then secure each leg by placing a long 2" bolt with washer inlo the hole given and fixed with a
wingnut and washer.

o Now tighten the bolts.

Note : When fixing tripod legs to Mount, be sure that hinged flange on each tripod leg faces inward. The

tripod Accessory Tray (19) will attach to these flanges.

STEP 2

e Stand the tripod up vertically and spread the tripod legs fully apart.

°  Loosen the 3 leg screws.

e Grab Mount and lift.

e Then drag out the extension of the tripod legs to the desired height (at equal lengths) and tighten the
thumb screw in each leg to maintain it in position.

STEP 3

e  Using the small machine screws and wingnuts provided, attach the Accessory Tray (19) to each of
the flanges on the tripod legs. (Figure 2b)

Note : Flange should fit under Accessory Tray when attached.

STEP 4

e Take out the Telescope Tube (14) from the box.

e Thread the Micro-adjustable Altitude Control (1) via the Altitude Control Locking Knob (283). (Figure
3a) Insert a brass stud into the screw hole before tightening the Altitude Control Knob.

e Now attach the Telescope Tube (14) to the Yoke by aligning the hole in telescope body with that in the
Yoke Locking Knob.

e Screw Yoke Locking Knob (24) via both holes and tighten the knob (Figure 3b).

STEP 5

e Take out the finderscope (10), including the Finderscope Bracket (8) attached, from the box.

e Attach the finderscope assembly to the spirit level (11) and tighten the finderscope position
adjustment control (7).

° Remove the two knurled thumb screws from the Telescope Tube.

e Position the Spirit Level (11) on the Telescope Tube so that the holes in the base of the bracket line
up with the exposed holes in the Telescope Tube. (Figure 3c)

e Replace the two knurled thumb screws and fasten securely.

17

STEP 6
e Insert Diagonal Mirror

(4) into the Focusing Tube (3).
e Now insert Eyepiece (6)

into Diagonal Mirror.

STEP 7

e Place the telescope tube assembly and the Yoke onto the tripod mount and tighten from the
underside with the small locking knob provided. (Figure 2c) Insert a brass stud into the screw hole
before tightening the Azimuth Locking Knob(18). (Figure 3d)

STEP 8

s An Erecting Eyepiece has been provided for terrestrial viewing. It is provided to erect the upside
down image seen through an astronomical telescope.

. When using the Erecting Eyepiece, remove the Diagonal Mirror and insert the Erecting Eyepiece (18)
into the Focusing Tube (Figure 4).

STEP 9

e For use of Barlow, insert the Barlow Lens into the Focusing Tube.

° Insert the Diagonal Mirror into the Barlow.

s Now the Eyepiece can then be inserted into the Diagonal Mirror (Figure 5).

7
-0 |G-l

Fig. 4 Fig. 5

Observing Astronomical Objects Through Your Telescope

1. Glance through the main telescope’s Eyepiece (8) for your object. (Note : You may have to alter the
angle of the telescope slightly.) The object will most likely seem to be blurry at this stage, but that is
normal. You are just trying to get the object in the viewing field of your telescope lens. Once you have
accomplished this task, fasten the knob to keep the accuracy of your telescope steady.

2. Now adjust the Focusing Tube (3) by turning the Focusing Ring (2) slowing back and forth until the
blurred object becomes precise. You can also use the Fine Focus Adjustment Control (5) for more
precise adjustment.

3. If you are going to be looking through the telescope for a short period of time, you can insert the
Eyepiece directly into the Focusing Tube. To be more comfortable when using your telescope for
longer periods of time, place the Diagonal Mirror (4) into the Focusing Tube and the Eyepiece into the
Diagonal Mirror.

Viewing Terrestrial Objects Through Your Telescope

For viewing of terrestrial objects, remove the Diagonal Mirror (4) and the Eyepiece (6) from the Focusing
Tube (3) and insert the Erecting Eyepiece (25). The Erecting Eyepiece (25) can also be used as a 21X
Microscope by placing the objective end (the end with the transparent tube) flat on an object and looking
through the Eyepiece.

18




קרא הוראות אלו לפני השימוש. עקוב אחריהן ושמור אותן.

איך לשמור על הטלסקופ שלך

טיפול נכון בטלסקופ יביא לצפייה לאורך שנים.

עדשת האובייקט

עדשת האובייקט צוחצחה וכוונה.  עליך לנקות אותה בזהירות ולעיתים רחוקות בכדי להימנע מפגיעה בדיוק. אם אינך מיומן אל תוציא את העדשה מהמרכב.

ניקוי העדשה

נקה את העדשה רק כאשר נדרש. הצעד הראשון הוא להוריד את האבק בעזרת מברשת מפרוות גמלים או בעזרת מזרק טיפות עין. טפטף מספר טיפות אלכוהול על פיסת כותנה נקייה שכובסה מספר פעמים ונקה את העדשה בעדינות.הימנע מתנועות מעגליות, והזז בנשיפה כל אבק הנשאר על העדשה.

שינוי טמפרטורה מהירים

אם הדבר אפשרי הימנע מהזזת הטלסקופ מהקור שמחוץ לבית לתוך חדר חם, דבר זה עלול לגרום לאדים בעדשת האובייקט, ויהיה צורך להורידם מיד. על מנת לעשות זאת הרחק את הטלסקופ ממקור חום ותן לו להתחמם לאט.

חשוב לשים לב שכל כתם הנשאר על העדשה חייב ליהיות מנוקה בעדינות עד אשר העדשה יבשה.

[image: image3.jpg]Astronomical Terrestrial Telescope

Micro-Adjustable Altitude

Control

2. Focusing Ring

3. Focusing Tube

4. Diagonal Mirror

5. Fine Focus Adjustment
Control

6. Eyepiece

7. Finderscope Position
Adjustment Control

. Finderscope Bracket

9. Finderscope Adjustment
Screw

10. Finderscope

11, Spirit Level

12. Compass

13. Altitude Scale

14. Telescope Tube

15, Lens Hood

16. Objective Lens Lid(not shown

17. Objective Lens (not shown)

18. Azimuth Locking Knob

19. Accessory Tray

20. Height Adjustment Clamp

21. Tripod Leg

22. Mount

23. Altitude Control Locking Knob

24. Yoke Locking Knob

25. Erecting Eyepiece / 21X
Microscope

26. 3X Barlow Lens

Components Of The Telescope i

WARNING ! THIS TELESCOPE SET IS APPROPRIATE FOR CHILDREN OVER 8
YEARS OLD. OTHERWISE, SUPERVISION OF AN ADULT IS REQUIRED.
DO NOT VIEW SUN THROUGH TELESCOPE AS SERIOUS INJURY TO
EYE MAY RESUT.

CAUTION !

Read the following information and instructions before use. Follow them and
keep them for reference.

15

How to Care For Your Telescope

Appropriate care of the telescope will allow many years of pleasant viewing enjoyment.

The Objective Lens
The objective lens of Telescope has been intensely polished and established to minute tolerances. It must

be cleaned with care and as seldom as possible to avoid affecting its precision and performance. An
inexperienced person must never take the lenses out of their mount.

Cleaning The Lens
Clean the lens only when it is required. The first step is to remove the dust with a camelhair brush or an

ear-type syringe. Set few drops of ether or isopropyl alcohol on a piece of clean cotton that has been
washed several times and wipe the lenses very delicately, avoiding circular motion. In addition, blow any
remaining lint or dust off with an ear-type syringe.

Sudden Temperature Changes

If possible, avoid taking the telescope from cold outside air into a warm room. This will make the objective
lens to be covered with condensed moisture, which must be removed at once. To do this, place the
objective lens at a safe distance from heat source and let it warm slowly until the moisture has vanished.

It is important to note that any stains left on the lenses must be
delicately wiped off after the lenses are completely dry.

16





מספר עצות למיקום הטלסקופ

צעד 1

· הוצא את החצובה מן הקופסא (21).
· על מנת לחבר את החצובה למרכב (22),הבא את החורים בשני ההתקנים אחד מול השני כמודגם בציור בדף הקודם.
· לאחר מכן אבטח כל רגל ע"י בורג 2" דיסקית אום.
· הדק את הברגים.
שים לב : כאשר אתה מעמיד את החצובה שים לב שכל ציר מופנה כלפי פנים.

צעד 2 

· העמד את החצובה ופרוש את הרגליים .
· שחרר את 3 ברגיי הרגליים.
· החזק את המרכב ומשוך.
· משוך את תוספות הרגליים עד לקבלת הגובה הרצוי (גובה זהה ברגליים) והברג בחזרה את הברגים.
צעד 3

· בעזרת הברגים הקטנים והאומים הרכב את מגש העזר (19) לכל אחת מהרגליים כמודגם בעמוד הקודם.
שים לב: הצירים צריכים להתאים מתחת למגש העזר.

צעד 4

· הוצא את גוף הטלסקופ מהקופסא.
· הצב את התבריג לוויסות הגובה (1) לעומת ידית הנעילה (23) הכנס את בורג לתוך התבריג לפני נעילת הידית.
·  עכשיו חבר את גוף הטלסקופ ע"י הבאת החור שבגוף הטלסקופ מול ידית הנעילה.
· הכנס את ידית (24) דרך שני החורים וחזק את הידית. כמודגם בדף הקודם.
צעד 5

· הוצא את המשקפת (10), ומשען המשקפת (8) מהקופסא.
· חבר את המשקפת ל(11) והדק את ההברגה (7).
· הוצא את שני הברגים המשוננים מגוף הטלסקופ.
· הזז את מגבהה כך שיוצבו מול החורים בגוף הטלסקופ.
· החזר את שני הברגים המשוננים.
צעד 6

· הכנס את המראה האלכסונית(4)  לצינור המיקוד (3).
· הכנס את העדשה (6) למראה האלכסונית.
צעד 7  

· הצב את הטלסקופ על המרכב והדק את הבורג מלמטה. ונעל את ידית האזימוט.
צעד 8

· סופקה עדשה לצפייה מרחוק השתמש בה בכדי לשנות את ההיפוך הנוצר בצפייה אנכית.
· בעת שימוש בעדשה האנכית. הסר את המראה האלכסונית והכנס את העדשה האנכית.
צעד 9

· בכדי להשתמש בעדשת בארלוו, הכנס את העדשה לגוף המיקוד.
· הכנס את המראה האלכסונית.
· עכשיו הכנס את העדשה למראה האלכסונית.

צפייה באובייקטים אסטרונומיים דרך הטלסקופ

1. הסתכל דרך עדשת הטלסקופ על האובייקט (ייתכן ותאלץ לשנות את זווית הטלסקופ מעט) האובייקט יהיה כנראה לא מפוקס. אך זה נורמאלי. אתה רק מנסה להביא את האובייקט לטווח הראייה שלך.נעל את ידית הדיוק.
2. כוון את טבעת המיקוד ע"י סיבובה עד לקבלת תמונה מדויקת. ניתן גם להשתמש בכיוון העדין.
3. אם אתה מעוניין לצפות רק זמן קצר , ניתן לחבר את העדשה לצינור המיקוד ישירות. לצפייה ארוכה יותר חבר את המראה האלכסונית ואח"כ את העדשה.
צפייה בחפצים בשטח

לצפייה באובייקטים ארציים. הסר את המראה האלכסונית והעדשה מצינור המיקוד .ניתן להשתמש בעדשה האנכית כמיקרוסקופ ע"י הנחת העצם בצד הצפייה.

כיצד להשתמש בטלסקופ

טלסקופ זה מספר גדול של אביזרים על מנת להרחיב את הצפייה שלך בעולמות מסביב . זהו מכשיר אופטי מדויק  המבטיח שנים של הנאה.

צפייה

מה שאתה צופה בו ודיוקו תלוי בשלושה גורמים:

· כוח/הגדלה
· בהירות.
· רזולוציה/חדות התמונה.
זו טעות נפוצה לחשוב שככל שיש לך יותר כוח זה יותר טוב. נכון שאחד מפעולות הטלסקופ הן הגדלה או לתת תחושה שהעצם הנצפה קרוב יותר. אך ישנו גבול לרמת הכוח  האפקטיבי לשימוש. ככל שנגדיל את הכוח תרד רמת הבהירות והרזולוציה. כך שהגדלה גדולה מדי והתמונה לא תהיה ברורה . לכן עליך למצוא איזון בין שלוש העקרונות.

בנוסף לכך עם כל הגדלה של הכוח נקבל הקטנה של שדה הראייה (תמונת השמיים שתראה בעינית הטלסקופ).כמו כן תראה גופים נעים מהר בתוך טווח ראייתך ברמת כוח נמוכה,ואילו ברמת כוח גבוהה יהיה קושי לצפות בהם. ייתכן תסכול מסוים מחוסר הצלחה לעקוב אחריהם עד אשר נעשים מיומנים.

יישור משקפת החיפוש
כוח ההגדלה היחסית גדול של הטלסקופ גורר שדה ראייה קטן, לכן על מנת למצוא כוכב מסוים ייתכן ויוצרו קשיים.

בכדי להקל עליך ישנה משקפת (טלסקופ קטן),בעל הגדלה נמוכה אשר מצויד בצלב ומספק זווית צפייה רחבה יותר מהטלסקופ. כאשר מיקמת את הצלב על הכוכב הרצוי מציאתו בטלסקופ יהיה קלה יותר.

ע"י שחרור של ההתקן של המשקפת (7) , תוכל להסיט את המשקפת לכיוון הרצוי.

על מנת ליישר את המשקפת עקוב אחר הוראות אלו :

(הערה : מומלץ לעשות זאת בשעות אור)

1. הכנס את העדשה בעלת הכוח הנמוך ביותר למראה האלכסונית.
· בחר אובייקט קל לזיהוי במרחק העולה על 350 מטר
· סובב את הטלסקופ על הציר האופקי והאנכי עד לקבלת האובייקט בטווח הראייה וממוקד.
שים לב: חזק את ברגי הנעילה על מנת לקבע את הטלסקופ למקום, ככל שהטלסקופ גבוהה יותר מהאופק כך יהיה הקושי נמוך יותר.

2. צפה דרך המשקפת
· במידה והאובייקט אינו בטווח הראייה שחרר את הברגים וסובב את המשקפת עד למציאתו.
· ברגע שמיקדת , חזק את הברגים תוך כדי שמירת האובייקט ממורכז ככל האפשר.
הערה חשובה: המשקפת הינה לצפייה בשמיים לכן התמונה בו תהיה הפוכה תמיד.

3.  השתמש בברגי הכיוון לכוון על האובייקט.
· שחרר את ברגי הכיוון בצד אחד,והדק את הברגים בצד השני עד להבאת האובייקט למרכז הצלב.
· בדוק את הטלסקופ בכדי לוודא שהוא עדיין מפוקס.
· במידה שהיה שינוי, כוון מחדש ע"י חזרה על צעד יישור המשקפת.
רמת הכוח: בחירת עדשה

כוח מתייחס ליכולת הטלסקופ להגדיל תמונה,או להביאה קרוב יותר לצופה. כמות ההגדלה מצוינת ע"י מספר מלווה ב-X (נקראת כוח) כך שאם אתה צופה באובייקט בעזרת 35X אתה צופה בעצם פי 35 קרוב יותר אליך.

כוח מחושב ע"י חלוקת אורך המוקד של עדשת הטלסקופ שלך (מצוין על צינור המיקוד) באורך המוקד של העדשה שבחרת.(בדרך כלל מצוין על העדשה).

לדוגמא :

                             mm 700 (עדשת הטלסקופ)


[image: image2]
                                        mm20 (אורך מוקד העדשה)

ככל שאורך המוקד של העדשה גדול יותר, כך ההגדלה תהיה קטנה יותר,ולהפך. כך שכאשר אתה בוחר עדשה להרכבה על הפריזמה אתה בעצם בוחר את הכוח שאתה מעוניין בו לצפייה.

 פרטים טכניים
#9940, #9950

קוטר האובייקט           :  60mm

אורך המוקד                 :  700mm

עדשות                           : 20mm, 12.5mm, 4mm
עדשת בארלוו               :  3X
הגדלה מקסימאלית     : 525X
אביזרים                       :מראה אלכסונית,משקפת 5X25mm ,                                                            

                                       חצובה 114cm מתכוננת, עדשה אנכית          

                                       X21 

טבלת עדשות וכוח מקסימאלי

	כוח עם עדשת בארלוו
	כוח
	עדשה

	105X
	35X
	20mm

	168X
	56X
	12.5mm

	525X
	175X
	4mm


פרטים טכניים ספציפיים :

חיישן תמונה :     1/4.5" צבעוני (310אלף פיקסל).

צבעים:                24 ביט RGB
ממשק :               USB 1.1

תצוגת ווידאו:      30fps@320x240 pixels(cif)
                       12fps@640x480 pixels(vga)
שליטת ווידאו:    תוכנת המחשב מאפשרת שליטה אוטומטית                                                                                  

                               או ידנית על בהירות,ניגוד ,גוון,חדות,גאמה,

עצירת ווידאו:      30fps@320x240 pixels(cif)
                       12fps@640x480 pixels(vga)
תמונת סטילס:    30fps@320x240 pixels(cif)
                       12fps@640x480 pixels(vga)
קוטר אובייקט :  60mm
אורך המוקד :     700 mm
עדשות :               20mm  , 12.5 mm ,4 mm 

חצובה :               114cm
אזהרה ! ערכת טלסקופ זה מתאימה לילדים מעל גיל 8, אחרת נדרשת השגחת מבוגר.


זהירות! אל תצפה בשמש דרך הטלסקופ ,עלולה להיגרם פציעה קשה לעין.








PAGE  
1

