# פרק 1 אמצעי זהירות לבטיחות

- לפני השימוש, יש לקרוא את "אמצעי הזהירות לבטיחות" לשם שימוש תקין.

- כדי למנוע פציעה או חבלה למשתמשים בשל שימוש לא תקין, היוועצו ב"אמצעי הזהירות לבטיחות", והשתמשו במוצר זה כיאות.

מסיבות של בטיחות, יש לוודא הישמעות לאמצעי הזהירות לבטיחות.

שימו לב אם לא משתמשים במוצר בצורה תקינה, עלול להיווצר מצב מסוכן שכתוצאה ממנו תגרם חבלה למשתמש או למטופל או נזק לציוד או לרכוש אחר.

שימו לב שימוש באבחון עצמי ובטיפול על פי תוצאות המדידה עלול להיות מסוכן. הישמעו להוראות הרופא שלכם.

צרו קשר עם הרופא שלכם לגבי מידע מסוים לגבי לחץ הדם שלכם. אנא העבירו את תוצאות המדידה לרופא שמכיר את היסטורית הבריאות שלכם כדי לקבל אבחנה. למטופלים הסובלים מהפרעה חמורה בסירקולציית הדם או מהפרעה בקצב הלב, אנא השתמשו במכשיר לפי הנחיית רופא, אחרת השימוש עלול להוביל לדימום חמור או לשגיאה במדידה כתוצאה מהלחץ על הזרוע.

מכשיר זה מיועד לשימוש למדידת לחץ דם ודופק לב. אין להשתמש בו לכל מטרה אחרת. אחרת הוא עלול לגרום לתאונה או לעיכוב.

אנא השתמשו בשרוול המיוחד אחרת תוצאת המדידה עלולה להיות לא נכונה.

אין להרכיב או לנסות לתקן את היחידה או את רכיביה ללא אישור. אחרת עלולים לגרום למדידה לא נכונה.

שימו לב

אנא השתמשו במתאם ה-AC הייעודי הנמכר בנפרד אחרת עלולות להיגרם בעיות. יש להשתמש בשקע נפרד עבור מתאם ה-AC הייעודי הנמכר בנפרד אחרת עלול להיגרם הלם חשמלי או פציעה. כאשר כבל או חוטי מתאם ה-AC הייעודי הנמכר בנפרד פגום, אנא הוציאו מידית את התקע משקע החשמל אחרת עלולים להיגרם הלם חשמלי או פציעה. אין לחבר את מתאם החשמל לשקע החשמל או להוציאו ממנו בידיים רטובות אחרת עלולים להיגרם הלם חשמלי או פציעה.

תפעול עבור מתאם AC (נמכר בנפרד)

תפעול באמצעות סוללה

שימו לב

אנא השתמשו ב-4 סוללות בגודל AA או סוללות אלקליות, אין להשתמש בסוללות מסוג אחר אחרת עלולה להיווצר שריפה. לא ניתן לערבב בין סוללות חדשות לישנות אחרת עלולים להיגרם דליפה מהסוללה, התחממות, קרע או נזק למד לחץ הדם האלקטרוני. יש להתאים את הקוטב החיובי והשלילי של הסוללות לקטבים בתא הסוללות. כאשר הסוללות התרוקנו, יש להחליפן בארבע סוללות חדשות באותה העת. אנא הוציאו את הסוללות כשאינכם משתמשים במכשיר במשך זמן רב אחרת עלולים להיגרם דליפה מהסוללה, התחממות, קרע או נזק למד לחץ הדם האלקטרוני. אם נוזל הסוללה נכנס לעיניכם, שטפו אותו במהירות בהמון מים נקיים וצרו קשר מידי עם רופא אחרת עלול להיגרם עיוורון או סכנות אחרות. אם האלקטרוליטים של הסוללות נצמדים לעור הגוף או לבגדים, יש לשטוף מידית בהמון מים נקיים אחרת הם עלולים להזיק לעור.

עצה

אין לחשוף את המכשיר לטלטולים חזקים, כגון הפלת היחידה על הרצפה. אין לנפח את השרוול לפני שהוא מולבש על הזרוע. אין להדק את השרוול או את צינורית האוויר בחוזקה.

מכשיר זה מיועד לשימוש לשם מדידת לחץ הדם ודופק הלב בקרב מבוגרים, ילדים, ותינוקות.

אזהרה

המכשיר נועד לשימוש על ידי מבוגרים היכולים לקרוא את המדריך למשתמש ואת הודעת השגיאה המופיעה על גבי המסך. יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר כדי לנקוט פעולות בהתאם למדריך למשתמש כאשר משהו משתבש במכשיר. רק כוח אדם מוסמך יכול להשתמש במכשיר למדידה בקרב ילדים ותינוקות. אנא וודאו שמצב המשתמש והשרוול המתאימים נבחרו לפני השימוש.

# פרק 2 היחידה המרכזית

המוצר מסופק בתוך אריזה. יש לפתוח את האריזה ולוודא שהמוצר שלם.

שרוול מבוגר

כפתור החלפת משתמש

כפתור הפעלה \ כיבוי

כפתור התחל \  הפסק

כפתור למעלה \ למטה

כפתור זיכרון

חיבור מתאם AC

כפתור תפריט

חיבור תקע USB

סוללה יבשה

תקע השרוול

חיבור תקע שרוול האוויר

תצוגה

אביזרים:

(מפרט: היקף גפה 22 – 32 ס"מ (חלק אמצעי של הזרוע העליונה), אנא בחרו בשרוול מתאים כאשר מודדים בקרב ילדים או אחרים).

| קו נתונים USB | דיסק תוכנה | מדריך למשתמש |
| --- | --- | --- |
| נמכר בנפרד: |  |  |
|  | מתאם AC קלט AC 100-240V 50-60 Hz AC 500mA פלט DC 6.0 V+ 0.2V 1.0A |  |

| (חלק זה מתאים רק לשוק האיחוד האירופי) | חיישן SpO2 Y10UCH150 טווח מדידת SpO2 35% ~ 100% דיוק מדידה 70% ~ 100% +2% טווח מדידת דופק 30 ~ 250 bpm טעות הגדול מבין +2bpm ו-+2% |
| --- | --- |

# פרק 3 פונקציות הכפתורים

כל פעולות מד לחץ הדם האלקטרוני מבוצעות באמצעות כפתורים. שמות הכפתורים מצוינים לעיל, והם:

|  | החזיקו את הכפתור כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. |
| --- | --- |
|  | לחצו על הכפתור כדי לנפח את השרוול ולהתחיל במדידת לחץ הדם. כאשר מודדים יש ללחוץ על כפתור זה כדי לבטל את המדידה ולרוקן את האוויר מהשרוול. |
|  | שלושת הכפתורים תואמים את הרמז במסך ה-LCD מטה. לחיצה על כל כפתור תגרום לפעולה המתאימה, כגון: [תפריט] [הכנס] [רשימה] וכו'. |
|  | כפתור המעלה ומטה בהתאמה משמש להזזת הסמן מעלה ומטה, כדי לשנות את הפרמטרים ולהחליף מצבים. |

# פרק 4 הפרעות חיצוניות

שימו לב

אנא החזיקו בתקע האוויר כדי להסיר את שרוול ה-NIBP.

(1) שקע השרוול

צד שמאל

צד ימין

(1) שקע USB

(2) שקע מתאם AC

בצד ימין של המכשיר נמצאים שקע ה-USB ושקע מתאם ה-AC.

# פרק 5 התקנת סוללה יבשה \ מתאם AC

ניתן להשתמש במוצר זה עם סוללה יבשה או עם מתאם AC כמקור חשמל.

## 5.1 התקנת סוללה יבשה

- לחצו על סמן  על גבי מכסה הסוללות ומשכו את המכסה בכיוון החץ.

- התקינה 4 סוללות יבשות בגודל AA כך שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) מתאימים לקטבים המצוינים בתוך תא הסוללות.

- החזירו את מכסה הסוללות.

אם מופיע סימן : הסוללות התרוקנו.

החליפו את הסוללות בארבע סוללות חדשות (מאותו הסוג) באותה העת.

כבו את היחידה לפני החלפת הסוללות.

שימו לב

יש להשליך את הסוללות בהתאם לתקנות המקומיות לאיכות הסביבה.

## 5.2 שימוש במתאם ה-AC

- חברו את המכשיר ואת מתאם ה-AC. הכניסו את תקע מתאם ה-AC לתוך חיבור מתאם ה-AC בצדו הימני של המכשיר.

- חברו את מתאם ה-AC לתוך יציאת ה-AC

שימו לב

- יש להחזיק במארז מתאם ה-AC ולמשוך אותו כדי להוציא את המתאם משקע החשמל. אין להוציאו על ידי משיכת הכבל.

- הסירו את תקע מתאם ה-AC מהיחידה.

אנא וודאו שאתם משתמשים במתאם ה-AC הייעודי.

שימו לב

כאשר משתמשים במתאם ה-AC מומלץ להוציא את הסוללות. אם נגרם נזק כלשהו למתאם ה-AC, עליכם להשתמש בסוללות כדי להפעיל את המכשיר.

כאשר המתאם והסוללות נמצאים שניהם בשימוש באותה העת, לא יעשה שימוש בסוללה. החליפו בין המתאם לסוללה כמקור אספקת החשמל למכשיר כאשר הוא כבוי, אחרת, המכשיר עלול להיכבות עקב הפסקת חשמל.

# פרק 6 הגדרת תאריך ושעה

- יש להגדיר את התאריך והשעה לאחר הדלקת המכשיר. - מד לחץ הדם האלקטרוני שומר את תוצאות המדידה אוטומטית עם תאריך ושעה. - אם הסוללות התרוקנו או הוסרו, אז לאחר הפעלת המכשיר, התאריך ממשיך מהערך האחרון שהוכנס והשעה מתחילה מ-00:00:00. יש להגדיר את התאריך והשעה שוב.

מד לחץ הדם האלקטרוני שומר את תוצאות המדידה של שלושה משתמשים אוטומטית ועד ל-100 פריטים לכל משתמש. ניתן להעביר את התוצאות למחשב באמצעות כבל USB ולעבדן באמצעות תוכנת מחשב. אם התאריך והשעה מכוונים בצורה תקינה, תאריך ושעת המדידה יהיו נכונים בזיכרון, אחרת הם לא יהיו נכונים.

שימו לב

שימוש נכון בפונקציית העברת הנתונים:

- הפעילו את המכשיר כדי להיכנס לממשק הראשי המוצג להלן:

- לחצו על כפתור [תפריט] כדי להיכנס אל [תפריט מערכת] ובחרו בפריט [זמן מערכת] בתפריט המערכת. הזמן הנכון יוצג:

- לחצו על כפתורים [מעלה] או [מטה] כדי להגדיר את התאריך והשעה.

- לאחר ההגדרה, בחרו בפריט [אישור] ולחצו על כפתור [הכנס] כדי לחזור לתפריט הקודם.

שימו לב

אנא בחרו במחשב המתאים לדרישות IEC60950, אחרת יתכן נזק למכשיר.

# פרק 7 יחידת המידה

ישנן שתי יחידות מידה "mmHg" ו-"kPa".

ברירת המחדל היא : "mmHg".

כדי לעבור בין היחידות "mmHg" לבין "kPa", היכנסו לתפריט המשנה [הגדרת מערכת] בתוך [תפריט מערכת] והשלימו את ההחלפה בפריט [יחידה].

# פרק 8 החלפת משתמש

מד לחץ הדם האלקטרוני שומר את תוצאות המדידה של שלושה משתמשים אוטומטית, ועד 100 פריטים עבור כל משתמש.

לחצו על כפתור [משתמש] בממשק הראשי כדי להחליף משתמשים. או לחצו על פריט [תחום משתמש] בתפריט [הגדרת מערכת] כדי להחליף בין משתמשים.

שימו לב

כאשר מוגדר [תחום משתמש] כ[כולם], ניתן להחליף את המשתמש הנוכחי בממשק הראשי; כאשר הוא מוגדר כמשתמש מסוים, לא ניתן להחליפו כך.

# פרק 9 לבישת שרוול הזרוע

ניתן לבצע את המדידה על ידי לבישת השרוול על זרוע שמאל או ימין. הסירו בגדים הדוקים מזרועותיכם העליונות. בצעו את הפעילות בחדר בעל טמפרטורה נוחה.

כאשר מודדים, יש להסיר בגדים עבים במקום לגלגל את השרוולים.

כדי למדוד בצורה מדויקת, יש לשים לב שלובשים את השרוול כיאות (על זרוע שמאל).

- יש לוודא שתקע האוויר מוכנס ליחידה המרכזית.

- יש לגלול את השרוול לצורת גליל כך שהזרוע תוכל להיכנס אליה בנוחות.

- מכניסים את הזרוע דרך השרוול, כאשר צינורית האוויר של השרוול עוברת מעל כף ידכם.

- יש ללבוש את השרוול על הזרוע העליונה שלכם. סמן הצבע נמצא במרכז פנים הזרוע שלכם ועל צינורית האוויר להיות בקו אחד עם אצבע האמה שלכם.

- על תחתית השרוול להיות כ-2 ס"מ עד 3 ס"מ מעל למרפק שלכם.

- יש לקבע בגדים ולהדק היטב את השרוול סביב הזרוע. על השרוול להיות ללא מרווחים.

# פרק 10 מדידת דופק

## 10.1 דרך המדידה המדויקת

יש למדוד כאשר אתם במצב שקט ורגוע.

- הניחו את הזרוע שלכם על שולחן.

- על השרוול להיות בקו אחד עם הלב שלכם.

- על כף היד להיות מונחת כלפי מעלה, ועל הגוף להיות רגוע.

נסו למדוד את לחץ הדם שלכם באותו זמן בכל יום עם אותה הזרוע ובאותה תנוחה לשם שמירה על עקביות. מיקום השרוול מעלה או מטה בזרוע עלול לגרום לשינויים בתוצאות המדידה. אין לגעת במד לחץ הדם האלקטרוני, בשרוול, ובצינור האוויר בעת המדידה. יש לערוך את המדידות במקום שקט כאשר הגוף רגוע. יש להישאר דוממים במשך 4 ~ 5 דקות לפני המדידה. יש לשחרר את הגוף, אין לאפשר פעילות שרירים. אין לדבר ולנוע בזמן המדידה. יש להמתין 4 ~ 5 דקות בין מדידות. אין להשתמש בטלפון סלולארי ליד המכשיר.

## 10.2 מדידת דופק

(1) לחצו על כפתור [התחל \ עצור] כדי לבצע מדידה.

תוצאת המדידה	                התחלת מדידה

במהלך המדידה, אנא שמרו על תנוחה נכונה ועל מצב דמום; אסור לזוז.

עצירת המדידה

במהלך המדידה אם ברצונכם להפסיק את המדידה לחצו על כפתור [התחל \ הפסק] כדי להפסיק ולהוציא את האוויר.

- אשרו את ערך המדידה

ערך המדידה ניתן לשמירה אוטומטית ([לשימוש בפונקציית הזיכרון] ראו פרק 11).

* אבחון עצמי וטיפול תוך שימוש בתוצאות המדידה עלולים להיות מסוכנים. יש להישמע להוראות הרופא.

שימו לב - יש להמתין 4 -5 דקות בין מדידות כאשר עורכים מדידות חוזרות, משום שעלולה להיווצר צפיפות בזרוע, עלולות להתקבל תוצאות מדידת לחץ דם לא נכונות. לאחר שזרימת הדם חוזרת להיות רגילה ניתן למדוד שוב. - כאשר כמה גורמים משפיעים על תוצאות המדידה בתהליך המדידה, הודעת שגיאה תופיע על גבי המסך. תוכלו לטפל בתקלה ולהתחיל מחדש את המדידה.

- במצב שאין התראה פיזיולוגית, לחצו על כל כפתור כדי לבצע את הפונקציה המתאימה לכפתור: במצב התראה קולית, לחצו על כל כפתור (למעט כפתור [הפעלה \ כיבוי]) כדי לסלק את התראת השמע.

- יש להסיר את השרוול, להחזיק את כפתור [הפעלה \ כיבוי] לחוץ כדי לכבות את המכשיר.

* המכשיר יכבה אוטומטית לאחר שתי דקות שבהן לא בוצעה כל פעולה במכשיר, אפילו אם שכחתם לכבותו.

# פרק 11 פונקציית הזיכרון

המכשיר מיועד לשמירת והצגת ערכי לחץ הדם, קצב הדופק, והתאריך והשעה שבהם הן נמדדו, עד ל-100 פריטים. אם כבר אוחסנו 100 פריטים, המדידה ה-101 שתימדד, התוצאות המוקדמות ביותר ימחקו.

## 11.1 סקירת ערך בזיכרון

1) 	בממשק המרכזי (הממשק כאשר מפעילים את המכשיר) יש ללחוץ על כפתור [זיכרון] כדי לסקור את ערכי המדידה העדכניים ביותר בכתב גדול עם מספר סידורי הנע בין 1 ל-100.

2) 	לחצו על כפתור [מעלה] \ [מטה] כדי לעבור במחזוריות בין ערכי המדידות הקודמים.

* התמונה משמאל מראה שאין תוצאות מדידה.

3) 	לחצו על כפתור [רשימה] כדי לעבור לממשק טבלת הנתונים.

4) 	לחצו על כפתור [מגמה] כדי להציג את ממשק המגמה.

5) 	סיום הצגת ערכי המדידה.

לחצו על [יציאה] כדי לחזור לממשק הראשי או החזיקו את הכפתור [הפעלה \ כיבוי] כדי לכבות את המכשיר.

* המכשיר יכבה אוטומטית לאחר שתי דקות שבהן לא בוצעה כל פעולה במכשיר, אפילו אם שכחת לכבותו.

## 11.2 מחיקת ערכי זיכרון

משתמשים יכולים למחוק את כל הערכים השמורים בזיכרון של כל משתמש בנפרד במקום מחיקת פריט מיוחד.

- לחצו על כפתור [תפריט] כדי להיכנס אל [תפריט מערכת], בחרו בפריט [מחיקת נתונים] ואז היכנסו לממשק שלו, ובו בחרו במשתמש שהנתונים שלו צריכים להימחק. כל תוצאות המדידה של המשתמש הנבחר ימחקו לאחר אישור המחיקה.

- סיום פעולה

בחרו בכפתור [אישור] או [יציאה] כדי לחזור לתפריט הקודם או החזיקו את כפתור [הפעלה \ כיבוי] לחוץ כדי לכבות.

* המכשיר יכבה אוטומטית לאחר שתי דקות שבהן לא בוצעה כל פעולה במכשיר, אפילו אם שכחת לכבותו.

# פרק 12 פונקציית התרעה

התראות מסווגות בשתי קטגוריות: התראה טכנית והתראה פיזיולוגית.

התראה פיזיולוגית

המשתמש יכול ללחוץ על כפתור [תפריט] כדי להיכנס לתפריט המערכת, בחרו בפריט [הגדרת התראה] כדי להיכנס לממשק שלה, ואז הגדירו הפעלה – כיבוי של התראה וגבול עליון ותחתון של ההתראה, כאשר לחץ הדם גבוה מהגבול העליון או נמוך מהגבול התחתון, ההתראה הפיזיולוגית תתרחש.

לחצו על כל כפתור כדי לבטל את ההתראה במצב התראה פיזיולוגית ושיטה זו לא תשפיע על ההתראות הבאות. כדי לסגור את ההתראה כפתור [הגדרת התראה] ינטרל את פונקציית ההתראה עד שההתרעה תופעל.

התראה טכנית

כאשר הסוללות עומדות להיגמר וההתראה מופעלת, אז ההתראה תתרחש. לא ניתן לבטל התראה זו אלא אם כן מכבים אתה מכשיר או מחברים את המכשיר למקור חשמל.